SETOR SOLICITANTE:

GERÊNCIA EDUCACIONAL DA ÁREA DE SERVIÇOS (GEAS/CMC/IFAM)

TÍTULO DA AÇÃO

Aquisição de instrumentos para equipar o laboratório de ensino de Segurança do Trabalho

OBJETIVO ESTRATÉGICO

(VEJA A RELAÇÃO)                                                                         PERÍODO DE EXECUÇÃO:

4.1

01/01/2016 a 31/12/2016

PERSPECTIVAS

4

- ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

- EFICIÊNCIA GERENCIAL

- PESSOA, INTRAESTRUTURA E INOVAÇÃO

- EFICIÊNCIA ACADÊMICA

Atender as práticas dos alunos com equipamentos atualizados e modernos em sintonia com a exigência do mercado de trabalho e oferecer condições reais aos alunos do Curso de Segurança do Trabalho.

META:

Melhoria da infraestrutura laboratorial de ensino com qualidade.

INDICADORES:

| Item | DESCRIçÃO | uND. | QTD. | V. UNIT. | V. total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ANALISADOR DE GASES, PARA O2, CO, CO2 e NOx Dados Técnicos do Produto: Gases medidos ou calculados: O2 (oxigênio) - mensurado CO2 (dióxido de carbono) - calculado CO (monóxido de carbono) - mensurado NOx (Óxidos de Nitrogênio Totais) – mensurado Parâmetros medidos ou calculados: Temperatura do gás (entre –10 e +1000 oC) Temperatura ambiente (entre –10 e +100 oC) (opcional) Pressão e diferencial de pressão (entre –50 hPa e +50 hPa) (opcional) Velocidade do fluxo (entre 1 e 30 m/s) (opcional) Concentração mássica de CO – calculado Concentração mássica dos Óxidos de Nitrogênio – calculado CO relativo – calculado NO / Nox relativo – calculado Lambda (excesso de ar) – calculado (entre 1 e 10) Perda por fumaça – calculado (entre 0 e 100%) Eficiência de combustão – calculado (entre 0 e 120%) Umidade relativa na câmara do sensor (entre 9 e 95%) Faixa de medição dos gases: O2 (oxigênio): 0 – 25% (Vol.) CO2 (dióxido de carbono): 0 – 25% (Vol.) CO (monóxido de carbono): 0 – 2.000 ppm NOx (Óxidos de Nitrogênio Totais): 0 – 1.000 ppm Princípios de Medição: Os gases são mensurados em função do princípio eletroquímico. Exatidão: O2 (oxigênio): 0,01 % (Vol.) CO2 (dióxido de carbono): 0,01 % (Vol.) CO (monóxido de carbono): 1ppm NOx (Óxidos de Nitrogênio Totais): 1 ppm Display: Display de cristal líquido LCD. Função de Registro: O Equipamento possui função de registro de medições, permitindo armazenar até 32 medições individualmente. Software: Incluso CD com software FGA plus, para comunicação ao analisador via RS232. Alimentação: Uso de quatro baterias internas AA. Fonte de alimentação 9 VDC inclusa. Duração das Baterias: Um set de baterias dura até 75 horas, de uso do equipamento. Interface RS-232: Incluso interface RS-232 e Software, para conexão a um PC. Dimensões: 228 x 116 x 45 mm Peso: 600 gramas. Sonda de Amostragem: Inclusa sonda de Amostragem em Aço Inox +800oC Garantia: 02 anos Maleta de Transporte: Incluso maleta de Transporte Material do invólucro: Plástico ABS | Und. | 01 | 12.650,00 | 12.650,00 |

| 2 | BOMBA DE AMOSTRAGEM PESSOAL INDUSTRIAL Deve possuir funcionalidades avançadas e capacidade de download de dados, adequado para aplicações relacionadas higiene industrial. Indicação do ponto de ajuste do fluxo; taxa de fluxo em tempo real; acumulados de tempo e volume das amostras. Modo programável de Duração do Ciclo. Indicação inteligente do uso da bateria, Modo de amostragem TWA - Time WeightedAverage, e capacidade de ser programado por dois utilizadores, com registo de dados até 100 amostras. Características técnicas: Caudal de ar: 5 ml /min* a 4.5l /min (3l /min na Tuff 3 variant) * Utilizando adaptador de baixo fluxo. Tempo de carga: <5hrs. Bateria de NiMH removível Tempo de utilização: 2.0L /min via 25mm GFA filtro: >30hrs 2.7Ah / >20hrs 1.7Ah Acessórios inclusos: Software, cabos e Data loger. | Und. | 01 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | BOMBA DE AMOSTRAGEM PESSOAL PARA APLICAÇÕES DE REDUÇÃO E CHUMBO Compacta e robusta de ar otimizado para os métodos de amostragem entre 500 e 3000cc/min. Alimentado por uma bateria recarregável de NiCd com 10 horas de operação com uma única carga. | Und. | 01 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | TERMO-ANEMÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL Composto de: equipamento com Data Logging, sonda de velocidade e temperatura do ar, 4 pilhas alcalinas, Software, cabo USB, manual de operações, certificado de calibração e maleta. | Und. | 01 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | AUDIODOSIMETRO Incluindo Duplo Canal, Gravador de Áudio, 01 Microfone, Maleta para Transporte, Calibrador Tipo II, com microfone para segundo canal. Características: *Dosímetro Acústico Duplo-Canal conforme IEC 61252 e ANSI S1.25-1991 . *Medidor de nível Sonoro Duplo-Canal Tipo 2 conforme IEC 61672. *Análise de 1/1 ou 1/3 oitava . *Faixa simples de medição . *Faixa de medição 45 dBA RMS ÷ 141 dBA Pico *Técnica de medição em ouvido MIRE com microfone SV 25S. *Três perfis paralelos independentes *Datalogging avançado, até 12 resultados por canal registrados simultaneamente incluindo analise espectral. *Gravador de Eventos de Áudio *Calibração automática graças à tecnologia TEDS Memória interna não volátil de até 64 MB Interface USB 1.1 *Display LCD com luz de fundo *Hora de integração programável de até 24 h *Alimentação através de duas baterias AA padrão ou recarregáveis (tempo de operação > 24 h) *Compacto e leve (média de 260g com baterias) com estrutura robusta | Und. | 01 | 9.770,00 | 9.770,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | PORTA CASSETE (Mangueira, adaptador e garra jacaré) Suporte de Cassete (Porta Filtro) utilizado em bomba de amostragem | Und. | 01 | 210,00 | 210,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | LUXIMETRO Detector Silicone fotodiodo, Vλ -filtro e correção co-seno Faixa de medição: 0.1-200,000 lux Precisão melhor que ±3% ( ± 1 no último dígito) Temperatura <10°C +0.35% / °C Bateria de 9 volts alcalina (Vida útil = 350 HRS) Dimensões: 135 x 75 X 35 mm Peso: 0.19 Kg (EC1-X 0.36 Kg) | Und. | 01 | 1.400,00 | 1.600,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 | MEDIDOR DE NÍVEL DE PRESSÃO SONORA Banda de 1/1 e 1/3 Atende a NBR 10151 e NBR 10152. Comunica com Software Apresenta o Leq Gera Histograma | Und. | 01 | 20.680,00 | 20.680,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9 | QUALIDADE INTERNA DO AR E MONITORAMENTO Avalia a umidade Relativa Temperatura Partículas PID - Voláteis Orgânicos Sensores: CO2 (NDIR), 02, CO, H2S, NO, NO2, HCN, EtO, CL2, SO2 Software Em Português | Und. | 01 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10 | KIT MULTICICLONE DE NYLON (Ciclone, Mangueira, adaptador e garra jacaré) | Und. | 01 | 690,00 | 690,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 11 | JARRA DE CALIBRAÇÃO DO CICLONE | Und. | 01 | 262,00 | 262,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12 | MEDIDOR DE VIBRAÇÃO - acelerômetros de carga tipo suportado - Três perfis paralelos independentes - medições paralelas de velocidade, aceleração e deslocamento - Construído em máquina de filtro (10 Hz ÷ 1 kHz) de reunião da ISO 10816 requisitos - análise FFT - até 1600 linhas - 1/1 oitava análise em tempo real - Alimentação por quatro pilhas AA recarregáveis ​​ou padrão - tempo de bateria operacional até 16 h (no modo metros) - Registro do histórico do tempo em cada perfil, permitindo obter a informação completa do sinal gravado na memória interna | Und. | 01 | 45.200,00 | 45.200,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 13 | ADAPTADOR PARA MÃOS E BRAÇOS (vibração) | Und. | 01 | 520,00 | 520,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 14 | DOSÍMETRO Todos os parâmetros necessários de ruído no local de trabalho são medidos e guardados simultaneamente, para posterior transferência ao computador sem ser preciso configurar nada e sem risco de medir parâmetros errados. A duração da bateria e a capacidade da memória são suficientes para realizar muitas medições consecutivas sem recarga ou baixa de arquivos. Uma recarga completa da bateria de NiMH pode ser feita em 90 minutos. Características: Faixa operacional linear: 65,0 a 140,3dB RMS Faixa de medição de pico: 95,0 a 143,3dB Pico Escala de freqüência RMS: A Escalas de freqüência Pico: C, A, Z (Linear) Escalas de tempo: Lenta, Rápida e Impulso Escalas de amplitude: Q=3 e Q=5 Limiares selecionáveis: 2 (70 a 90 dB), selecionáveis em degraus de 1 dB Critério selecionável: 1 (70 a 90 dB), selecionável em degraus de 1 dB Capacidade da memória: 64 kB (180 horas de medições) Modos predefinidos: ISO ou OSHA Informações de calibração: Datas, horas e níveis das calibrações Proteção: Bloqueio por chaves Fonte de alimentação: Baterias internas de NiMH Vida útil: 32 horas de funcionamento Pilhas com vida útil de 32 horas, recarga completa em 90 minutos Aplicações: Medição de Exposição Pessoal a ruídos Avaliação e monitoração de Ruídos no local de trabalho Garante conformidade com Regulamentos de Ruídos no Local de Trabalho Mostrador Incorporado: Indica estado e dados da medição Exclusiva função de LED de alarme por nível de conduta Indicador tipo "medidor de combustível" para memória e bateria Armazena 1 minuto de valores dos níveis de ruído médio e de pico Operação Simples com 2 Teclas Função exclusiva de calibração automática Teclas bloqueáveis e mostrador Fácil de colocar no ombro do funcionário Guarda os resultados em um simples banco de dados tipo árvore, separados por pessoa, local, processo etc. Resultados automáticos em códigos de cores, mostrando níveis de conduta contra excesso de ruídos Mostrador gráfico e análise do histórico de ruídos Geração automática de levantamentos. | Und. | 01 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 15 | Monitor de stress térmico - Display: Duplo de cristal líquido (LCD) de 3 ½ dígitos - Escala: -5°C a 100°C - Resolução: 0,1°C - Precisão: ± 0,5°C - Função Anemômetro: (velocidade do vento) - Escala: 0 - 20m/s - Resolução: 0.1m/s - Precisão: ±4% + 0.1m/s - Interface: serial RS-232 - Registrador de dados (datalogger): 128Kb de memória • Capacidade do datalogger automático: 65.000 leituras - Capacidade do datalogger manual: 99 leituras - Data hold: Congela a leitura no display - Efetua o cálculo de IBUTG interno e externo automaticamente - Taxa de amostragem: 1/ segundo - Memória MAX/MIN: Exibe a leitura máxima e mínima efetuada - Função: Data e Hora - Marcador do tempo de avaliação - Exibe leituras em: °C ou °F - Indicação de bateria fraca - Desligamento automático: Programável - Temperatura de operação: - Módulo sensor: -5°C a 100°C - Módulo monitor: 10°C a 60°C - Umidade de operação: 0 a 85% UR (monitor) | Und. | 01 | 10.450,00 | 10.450,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16 | Caixa de Som Multi-Uso LL Amplificada LL200BT Bluetooth Descrição Bluetooth USB - reproduz MP3/WMA Controle Remoto funções USB Entrada SD CARD - reproduz MP3/WMA Rádio AM/FM - memoriza até 18 estações Change Folder - mudança e busca de música por pastas canais: 03 entradas: 02 P10 microfone 02 P10 guitarra, violão (Electric/Acoustics) com Bright Ativo 01 P10 órgão / teclado (KEYB) 01 auxiliar RCA (tape, CD) conector plugue F para antena AM/FM saída: line-out/AC (força) equalização: graves, médios e agudos sistema acústico: 01 alto-falante de 12” 01 tweeter piezoelétrico potência máxima: 75 W RMS alimentação: 110/127 - 220 V dimensões (mm): (H) 705 x (L) 545 x (P) 255 peso (Kg): 20 | Und. | 01 | 899,00 | 899,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 17 | Microfone Sem Fio Duplo Tsi Ms425 Vhf DESCRIÇÃO Microfone duplo de mão sem fio TSI. Ideal para uso em geral como igrejas escolas eventos etc. DICAS TSI: (Para qualquer tipo e marca de microfone sem fio) Quando for necessário utilizar mais de dois sistemas mono canais de microfones no mesmo ambiente consultar a tabela de frequência no seu revendedor pois frequências idênticas não funcionam juntas e frequências diferentes pode não funcionar juntas sem interferência devido à transmissão de ondas harmônicas. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO RECEPTOR Microfone duplo sem fio. Fonte de alimentação externa de 110 e 220 vac. Faixa de trabalho em VHF HI (frequência livre) 174 a 216 MHz. Painel de alumínio trabalhado. Chassis de chapa galvanizados. Resposta de frequência de 40 a 18000 Khz a ou 3db. Escala dinâmica com menos de 90 db. Saída de áudio duas saídas independentes de 0 a 400 mv. Separação de canais com mais de 90db. Rejeição de imagem com mais de 90db. Temperatura de trabalho de 10 a 50 centígrados. Mudança eletrônica automática de saída de áudios independentes ou mix. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO MICROFONE Potência de saída 13dbm. Modulação ou 25khz. Emissão de espúrios > 60db. Cápsula super cardioide TSI. Alimentação 9 vdc bateria. Frequência estabilizada a Cristal. Peso líquido: 1833 Kg O sistema identifica quando o usuário está usando uma ou duas saídas. Quando somente um plugue P10 está introduzido o sistema envia os dois sinais de microfone para somente um canal quando é introduzido o segundo ele separa o sinal de cada receptor e envia o sinal cada um para sua saída. Usa o sistema de recepção GHOSTLESS sistema este que suprime as bobinas de RF e filtros passivos usando somente circuitos ativos criando condições para uma recepção limpa sem interferência. (Sistema desenvolvido pelo pessoal técnico da Tecnisystem). | Und. | 01 | 561,00 | 561,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | 162.370,00 |